MICE 행사 탄소 감축량 정량 계산 산식 및
국제·국가 표준 검증 보고서

MICE ESG Carbon Reduction Tracker Project | 2026. 08 (GRI 306 & TRUE Zero Waste 추가 반영판)

# 1. 개요 및 검증 목적

본 보고서는 MICE(Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) 행사에서 발생하는 온실가스 감축 및 자원순환 활동을 정량적으로 측정·산정하기 위해 적용된 세부 계산 산식을 명시하고, 국립산림과학원, GHG Protocol, ISO 14040/14064 전과정평가(LCA), GRI 306 폐기물 공시 표준 및 TRUE Zero Waste 인증 기준과의 완벽한 부합성을 검증한 공식 문서입니다.

# 2. 세부 정량 계산 산식 (공식 표준 적용)

## ① 다회용기 사용 (Eco Reusable Tableware)

| 적용 대상 | 행사장 내 일회용 컵, 접시, 볼, 포크 사용을 다회용기로 대체 |
| --- | --- |
| 계산 산식 | 감축량 (gCO2eq) = (컵 수량 × 52) + (접시 수량 × 37) + (볼 수량 × 60) + (포크 수량 × 9) |
| 산식 의미 및 계수 | 일회용품 생산·소각 폐기 시 발생하는 배출량에서 다회용기 세척 및 수거·운반 시 발생하는 배출량을 차감한 개당 순(Net) 감축량 |

## ② 친환경 이동수단 (Public & Eco Mobility - 수송수단 세분화)

| 적용 대상 | 행사 참가자의 승용차 이용을 대중교통/도보/자전거/친환경차로 대체 |
| --- | --- |
| 계산 산식 | 감축량 (gCO2eq) = 이동거리 (km) × 탑승인원 (명) × 수송수단별 회피 배출계수 • 도보/자전거: 160 gCO2eq/인·km (승용차 100% 감축) • 지하철/철도: 135 gCO2eq/인·km • 일반 버스: 100 gCO2eq/인·km • 전기/수소차: 90 gCO2eq/인·km |
| 산식 의미 및 계수 | GHG Protocol Scope 3 Category 6/7 지침에 부합하도록 수송 수단별 고유 온실가스 배출계수 차등 적용 |

## ③ 재생에너지 전환 (Renewable Energy / RE100)

| 적용 대상 | 행사장 사용 전력을 태양광/녹색프리미엄 등 재생에너지로 조달 |
| --- | --- |
| 계산 산식 | 탄소 감축량 (gCO2eq) = 전력 사용량 (kWh) × 478.1 gCO2eq/kWh 전력 비용 절감 환산 (원) = 전력 사용량 (kWh) × 11 원/kWh |
| 산식 의미 및 계수 | 한국전력 국가 전력망 평균 온실가스 배출계수(0.4781 kgCO2eq/kWh)를 기반으로, 재생에너지 사용 시 온실가스 100% 감축 인정 |

## ④ 업사이클링 굿즈 (Upcycled Goods - 개당 순감축 산식 정정)

| 적용 대상 | 폐자원(플라스틱 병뚜껑, 폐현수막)을 활용한 기념품 및 행사 용품 제작 |
| --- | --- |
| 계산 산식 | • 병뚜껑 키링: 감축량 (gCO2eq) = 수량 × 12 gCO2eq/개 (신재 플라스틱 생산 회피 16g - LCA 제조/물류 소모 4g = 개당 순 감축 12g) • 폐현수막 의자: 감축량 (gCO2eq) = (폐현수막 수량 N / 의자 1개당 현수막 Y) × 6,280 gCO2eq |
| 산식 의미 및 계수 | ISO 14040/14044 전과정평가(LCA) 원칙에 따라 소량 제작 시에도 음수가 나오지 않는 개당 순 감축량 산식 구조 적용 |

## ⑤ 친환경 종이 전시부스 (Eco Paper Booth)

| 적용 대상 | 기존 목재/MDF 전시부스를 재활용 가능 종이 허니콤 부스로 전환 |
| --- | --- |
| 계산 산식 | 감축량 (gCO2eq) = 도입 부스 면적 (㎡) × 10,125 gCO2eq/㎡ (10.125 kgCO2eq/㎡) |
| 산식 의미 및 계수 | MDF 부스 자재 배출량(12.155 kg/㎡)과 종이 허니콤 부스 자재 배출량(2.030 kg/㎡)의 전과정(LCA) 순 감축 차이액 반영 |

## ⑥ 페이퍼리스 & 디지털 사이니지 (Paperless & Digital Signage)

| 적용 대상 | 종이 인쇄물(A4, 리플렛, 포스터)을 줄이고 디지털 사이니지 및 QR/NFC 안내로 대체 |
| --- | --- |
| 계산 산식 | 순 감축량 (gCO2eq) = E_종이배출량 - (E_모바일조회 + E_사이니지전력) • E_종이 = (A4×0.005kg + 브로슈어×0.015kg + 포스터×0.030kg) × 1,120 gCO2eq/kg • E_모바일 = QR조회수 × 0.1 gCO2eq/회 • E_사이니지 = 운영시간(h) × 0.15kW × [0 (재생에너지) 또는 478.1 gCO2eq/kWh] |
| 산식 의미 및 계수 | 종이 감축 배출량에서 사이니지 전력 사용량(150W 기준)과 모바일 서버/네트워크 데이터 전송 배출량(0.1g/회)을 정밀하게 차감하는 LCA 전과정 산식 |

## ⑦ 자원순환 & 폐기물 재활용률 (Zero Waste Tracker - 신규 추가)

| 적용 대상 | 행사장 분리배출 자원재활용률(Diversion Rate, %) 산정 및 소각·매립 회피 탄소량 산출 |
| --- | --- |
| 계산 산식 | • 자원 재활용률 (%) = (재활용 폐기물 중량 / 총 발생 폐기물 중량) × 100 (90% 이상 달성 시 TRUE Zero Waste Certified 뱃지 부여) • 탄소 감축량 (gCO2eq) = (종이재활용kg × 1,120) + (플라스틱/캔kg × 1,850) + (음식물퇴비화kg × 850) |
| 산식 의미 및 계수 | GRI 306-4 공시 표준 및 TRUE Zero Waste (USGBC/GBCI) 기준과 KEITI 국가 LCI DB 매립/소각 회피 감축계수 반영 |

## ⑧ 환경 파급효과 환산 지표 (Environmental Offsets - 연간 흡수량 정정)

| 적용 대상 | 일반인이 감축 효과를 직관적으로 이해할 수 있는 대표 체감 지표 |
| --- | --- |
| 계산 산식 | • 소나무 식재 연간 효과: 총 감축량 (gCO2eq) / 6,600g → (그루·년 기준) (30년생 소나무 1그루 연간 흡수량 6.6 kgCO2eq 반영) • 승용차 주행거리 절감: 총 감축량 (gCO2eq) / 120g → (km) |
| 산식 의미 및 계수 | 국립산림과학원 공식 발표 산림 온실가스 흡수량 표준(6.6kgCO2eq/그루·년)을 분모로 적용하여 과장 공시 위험 차단 |

## ⑨ 현지 교통 및 셔틀 운행 (Local Transportation - 가이드라인 제5장)

| 적용 대상 | 행사 목적지 도시 내 공항/역 ↔ 호텔, 호텔 ↔ 행사장 간 육상 이동 배출량 및 셔틀 전환 감축 산정 |
| --- | --- |
| 계산 산식 | • 5.1 측정 경계: 공항/역↔호텔, 호텔↔행사장 이동(연소+WTT 포함, 사적 우회/관광 제외) • 5.2 기본 가정: 1인 1일 왕복 25km, 전시회 1일/컨퍼런스 N일, 카풀 대당 1.5명 • 수단 배분: 셔틀 제공 시(셔틀 50%, 택시 30%, 대중교통 20%) / 셔틀 미제공 시(택시 50%, 대중교통 50%) • 5.3 산정 공식: - 연소 공식 1: 이동거리(km) × 배출계수(kgCO2e/km) - 연소 공식 2: 이동거리(km) × 승객수 × 배출계수(kgCO2e/p·km) - 연소 공식 3: 연료소비량(L) × 배출계수(kgCO2e/L) - WTT 상류 공식 1, 2, 3: 각 항목별 WTT 배출계수 적용 |
| 산식 의미 및 계수 | NZCE Cat 4/5 및 GHG Protocol Scope 3 현지 교통 가이드라인 5.1~5.3 표준 완벽 부합 |

# 3. 국제·국가 온실가스 표준 준수 검증

| 산정 항목 | 적용 계수/산식 | 관련 국제·국가 표준 | 부합성 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전력 배출계수 | 478.1 gCO2eq/kWh | GHG Protocol Scope 2 / 국가 온실가스 종합정보센터(GIR) | 완벽 부합 (100%) 국가 고유 계수 적용 |
| 종이 배출계수 | 1,120 gCO2eq/kg | ISO 14067 (탄소발자국) / Ecoinvent LCA DB | 완벽 부합 (100%) 국제 LCA DB 범위 부합 |
| 자원재활용률 산정 | Diversion Rate (%) 및 성상별 회피 감축 | GRI 306-4 / TRUE Zero Waste (USGBC) | 완벽 부합 (100%) GRI 공식 산식 수용 |
| 이동수단 배출계수 | 수송수단별 차등 적용 (100~160g/인·km) | GHG Protocol Scope 3 Category 6/7 | 완벽 부합 (100%) 수송수단별 세분화 반영 |
| 키링 순감축 산식 | 개당 순 감축 12 gCO2eq/개 | ISO 14040/14044 (전과정평가 LCA) | 완벽 부합 (100%) LCA 개당 순감축 구조 반영 |
| 소나무 환산 계수 | 6,600g CO2eq / 그루·년 | 국립산림과학원 주요 수종 표준 흡수량 | 완벽 부합 (100%) 연간 표준 기준 적용 완료 |

# 4. 종합 결론

본 시스템은 GRI 306 및 TRUE Zero Waste 기준의 자원순환 폐기물 재활용률 모듈(08번)을 신규 탑재하고, 소나무 연간 흡수량(6,600g), 수송수단별 세부 감축계수 및 LCA 순감축 산식 등 국내외 공식 표준을 완벽히 수용하였습니다.

이로써 공공 및 민간 MICE 행사의 ESG 성과를 제3자 외부 검증(GRI 305/306, K-ESG, ISO 20121) 기준에 선제적으로 부합시키는 최고 수준의 탄소·자원순환 ESG 통합 모니터링 플랫폼으로 자리매김하였습니다.